БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Лабораторная работа №1

«COM-порты персональных компьютеров»

Студент: Ковалевский Ярослав Николаевич

Группа 450502

МИНСК 2026

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принципы работы COM-порта и разработать приложение для передачи и приёма текстовых данных.

Вариант 1: выбирается скорость передачи; длина байта 8, чётность None и 1 стоп-бит фиксированы. Передача выполняется посимвольно сразу после ввода.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Созданы модульные тесты с unittest и unittest.mock. Они используют эмуляцию COM-порта и потока приёма, поэтому не требуют физического оборудования или com0com.

Параметры инициализации COM-порта

Приложение написано на Python 3 с использованием PyQt6 и pyserial. Для открытия порта используется serial.Serial. Возможные значения baudrate: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 и другие; в варианте 1 пользователь выбирает скорость. bytesize может быть 5, 6, 7 или 8; в работе фиксировано 8. parity: N, E, O, M, S; в работе N. stopbits: 1, 1.5 или 2; в работе фиксирован 1 стоп-бит. timeout и write_timeout задают тайм-ауты в секундах; используются 0.05 и 1.

Фрагмент программы

@patch("backend.serial_port.Serial")

def test_context_manager_opens_and_closes_port(self, serial_class):

"""Verify resource cleanup without a real COM port.

:param serial_class: Mocked pyserial constructor.

:return: ``None``.

"""

port = MagicMock(is_open=True)

serial_class.return_value = port

with SerialConnection("COM10", 9600) as connection:

self.assertIsNotNone(connection.receiver)

port.close.assert_called_once()

def test_send_character_writes_utf8_bytes(self):

"""Verify UTF-8 byte transmission with a fake serial port.

:return: ``None``.

"""

self.assertTrue(connection.send_character("Я"))

Результат

Тесты проверяют генератор доступных портов, открытие и освобождение ресурсов, ошибку подключения и передачу UTF-8 символов.

3 ВЫВОД

Выполнена часть общей программы для варианта 1. Приложение обеспечивает циклический посимвольный обмен через COM-порт при выбранной скорости и отображает состояние передачи.